UNIVERSIDAD ESAN

FACULTAD DE INGENIERÍA

# INFORME TÉCNICO DEL EXAMEN PARCIAL

GRAN RETO JETCOBOT

Interpretación de órdenes · Agarre autónomo · Voz a movimiento

| CURSO | Robótica (08079) |
| --- | --- |
| DOCENTE | Marks Calderón Niquin |
| EQUIPO | Equipo 5 |
| INTEGRANTES | Diego Andre Tito Salas Sergio Giovanni Jacobo Jauregui Guillermo Andree Julca del Campo Ernesto Alonso Anchi Cristobal |
| FUENTES | Enunciado del parcial y código fuente entregado en xdtilin.zip |
| FECHA | Octubre de 2026 |

Documento de análisis técnico del software entregado. Las características descritas como implementadas se verifican por lectura del código; las pruebas físicas o cifras de rendimiento requieren evidencia de ejecución.

# Resumen ejecutivo

El proyecto organiza una cadena robótica que transforma una orden humana en una decisión estructurada y, cuando corresponde, en solicitudes de movimiento para un brazo JetCobot. El trabajo combina ROS 2 Humble, un servicio LAYA accesible por HTTP en una computadora Windows, transcripción de audio en Google AI Studio, visión artificial con OpenCV y un broker encargado de administrar movimientos articulares.

El problema 1 ofrece el servicio /interpretar_orden, con decisiones tipadas y un clasificador local como respaldo. El problema 2 conecta esas decisiones con el orquestador, la percepción por color, las poses predefinidas, la pinza y una cola de movimientos. El problema 3 incorpora la transcripción desde archivos de audio y reutiliza los dos problemas anteriores.

El presente informe explica cada etapa a nivel de bloques de código, las funciones de sus archivos, el fundamento de su diseño y sus alternativas. Diferencia explícitamente entre funcionalidades programadas y resultados físicos todavía no acreditados por las evidencias incluidas.

# Índice

1. Contexto, objetivos y arquitectura

2. Problema 1: interpretación de órdenes

3. Problema 2: agarre autónomo y broker

4. Problema 3: voz a movimiento

5. Interfaces, configuración y archivos de apoyo

6. Verificación y alcance de los resultados

7. Conclusiones y mejoras

A. Anexo: ficha técnica archivo por archivo

# 1. Contexto, objetivos y arquitectura

## 1.1 Propósito del trabajo

El examen plantea tres módulos encadenados: interpretar una frase, ejecutar el agarre y transporte de objetos de colores conocidos, y sustituir la entrada escrita por órdenes habladas. La solución debe reutilizar el broker del reto anterior, conservar el control único del brazo y registrar evidencias técnicas reproducibles.

## 1.2 Entorno y división en máquinas

| Componente | Lugar | Canal |
| --- | --- | --- |
| Grafo ROS 2, orquestador y broker | Equipo JetCobot / Linux | Servicios, tópicos y acciones ROS 2 |
| Modelo LAYA | PC Windows del laboratorio | HTTP en red local |
| Google AI Studio | Infraestructura en la nube | HTTPS; requiere internet |

La separación evita confundir un servicio web con un nodo ROS 2: LAYA no aparece en ros2 node list. El componente de interpretación es el puente entre ROS 2 y el servidor HTTP. El servicio en la nube se usa para transcribir, no para decidir los movimientos.

## 1.3 Flujo general

Audio WAV → voz_google.py → texto → transcriptor_voz.py → /interpretar_orden → interprete_ordenes.py → LAYA o clasificador local → decisión tipada → /orden_decidida → orquestador.py → detección por cámara y poses → /move_arm → broker.py → control del brazo / pinza.

## 1.4 Canales de comunicación

| Canal | Uso | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Servicio /interpretar_orden | Frase de entrada y decisión de salida | Solicitud con respuesta concreta |
| Tópico /orden_decidida | Difusión de la decisión al orquestador | Separación entre interpretación y ejecución |
| Acción move_arm | Solicitud, seguimiento y resultado de metas articulares | Los movimientos no son operaciones instantáneas |
| HTTP /v1/systemone | Consulta a LAYA | El servidor no participa del grafo ROS 2 |

# 2. Problema 1: servicio de interpretación de órdenes

## 2.1 Necesidad y estrategia

Una frase como «recoge el cubo rojo» no es una meta articular. El intérprete identifica acción, objeto, color, prioridad y permiso. Una representación estructurada evita que el controlador dependa de leer y volver a interpretar párrafos producidos por una IA.

## 2.2 Recepción del servicio y nodo principal

interprete_ordenes.py instancia NodoInterprete, configura los parámetros de conexión y tiempo límite y publica el servicio /interpretar_orden. Su función de atención recibe la frase, evita consultas innecesarias cuando está vacía y determina si se usará LAYA o la ruta local. El parámetro laya_url puede apuntar a la IP de la PC Windows: el valor 127.0.0.1 solo se refiere a la máquina local. timeout_laya_s (2 s por defecto) limita la espera de la consulta.

## 2.3 Peticiones tipadas a LAYA

cliente_laya.py concentra la comunicación HTTP. Construye preguntas cerradas para identificar acción, objeto y color mediante elección; prioridad mediante una puntuación; y permiso mediante una respuesta de sí/no. Envía el cuerpo JSON al endpoint /v1/systemone y normaliza los valores de la respuesta, que no debe tratarse como texto libre destinado al robot.

La separación es deliberada: el nodo gestiona el contrato ROS 2, mientras el cliente conoce los detalles HTTP. Cambiar la dirección, credenciales o estructura de una consulta no obliga a reescribir la comunicación entre nodos.

## 2.4 Respaldo y validación

clasificador_palabras_clave.py analiza expresiones reconocibles utilizando vocabularios y reglas locales. Es útil cuando la consulta a LAYA falla o cuando la acción no resulta reconocida. No tiene la misma flexibilidad para interpretar negaciones o enunciados complejos; por ello se distingue la fuente de la decisión y se marca degradada cuando procede del respaldo.

validez.py constituye una segunda barrera: comprueba acciones admitidas, expresiones vetadas y motivos de rechazo. Que el modelo interprete una acción no implica automáticamente que esa acción deba ejecutarse. El campo permitido sirve para impedir que una orden no autorizada avance a la cola del brazo.

## 2.5 Medición de rendimiento

probar_laya.py aísla la conexión al servidor. medir_item1.py permite ejecutar el conjunto de frases y producir registros comparativos. El examen exige 50 frases, exactitud de ambos métodos, mediana y percentil 95 de latencia en calma y bajo carga. El código también usa /health para estimar una latencia base de red; esa estimación no equivale necesariamente al tiempo de inferencia real informado por el servidor.

| Aspecto | Qué se puede afirmar a partir del código |
| --- | --- |
| Tiempo límite | Existe un tiempo máximo de consulta y una ruta local de respaldo. |
| Decisión tipada | La interfaz ROS 2 contiene campos definidos. |
| Exactitud y latencia | Hay herramientas para medir; los valores finales deben provenir de CSV de ejecución. |
| Conexión con el brazo | El intérprete no controla directamente el hardware. |

## 2.6 Alternativas y justificación

Sería posible utilizar solo reglas, un modelo de texto generativo o un protocolo distinto. Sin embargo, el examen exige LAYA y decisiones tipadas. La combinación de LAYA con un clasificador de respaldo reduce la dependencia de la conectividad, a costa de mantener dos métodos con capacidades diferentes.

# 3. Problema 2: agarre autónomo y administración de solicitudes

## 3.1 Descripción general

Este módulo transforma la decisión del intérprete en una tarea robótica. Recibir «cubo verde» no basta: debe determinarse la estación, seleccionarse una secuencia, solicitarse su ejecución al broker y accionar la pinza. Las órdenes provenientes de varios operadores deben ser administradas sin múltiples publicadores de movimiento.

## 3.2 Orquestador: decisiones y secuencias

orquestador.py recibe decisiones desde /orden_decidida. Rechaza antes de encolar aquellas cuyo campo permitido es falso. Para órdenes aceptadas, mantiene una cola de tareas completas mediante queue.Queue(), solicita POSE_BUSQUEDA, espera la detección del color, obtiene la pose de agarre de la estación y recorre las secuencias de poses y apertura/cierre de pinza.

Este nodo es un coordinador. No calcula la respuesta de LAYA ni realiza por sí solo los comandos finales al brazo. Envía metas mediante la acción MoveArm. Su cola de órdenes completas sigue orden FIFO; no debe confundirse con la política que el broker aplica sobre metas articulares.

## 3.3 Percepción por colores

percepcion_camara.py toma imágenes y las convierte de BGR a HSV mediante OpenCV. Para cada estación, recorta una región de interés (ROI) definida en estaciones.py, aplica umbrales de color, limpia ruido con operaciones morfológicas, identifica contornos y estima centros. La confirmación en varios fotogramas reduce falsas detecciones y produce un mapa de color por estación.

Se eligió HSV por sencillez en un escenario con cuatro regiones conocidas. En condiciones más variables podrían emplearse modelos de detección entrenados o marcadores fiduciales, aunque requerirían más configuración y calibración.

## 3.4 Relación entre estación y pose

estaciones.py relaciona cada zona visual con una pose articular de agarre. poses.py contiene posiciones como HOME y BÚSQUEDA, agarres por estación, destinos por color y funciones que componen las secuencias. Esta separación es importante: la cámara determina DÓNDE se encuentra el color; la pose define CÓMO posicionar las articulaciones para acceder a esa estación.

El proyecto usa ángulos previamente definidos, expresados en grados y convertidos a radianes donde corresponde. La función de troceado divide desplazamientos en metas intermedias para respetar el límite de salto articular. Esto no sustituye una verificación geométrica general de colisiones.

## 3.5 Broker y política de cola

broker.py implementa ArmBroker, recibe metas de la acción move_arm, verifica sus restricciones, las introduce en una cola y ejecuta una por vez a través de su worker. politicas.py encapsula pedidos y dos métodos de selección: FIFO y prioridad con envejecimiento. La prioridad efectiva incorpora la espera acumulada, para reducir que una petición poco prioritaria permanezca indefinidamente al final.

Una distinción esencial: el orquestador administra órdenes completas y el broker administra metas articulares. La prioridad generada a partir de la interpretación puede transformarse a la escala utilizada por el broker, pero no reordena automáticamente todas las tareas completas del orquestador.

## 3.6 Pinza y abstracción del hardware

gripper.py ofrece métodos de alto nivel para abrir y cerrar; servidor_pinza.py expone la acción correspondiente; pinza_pymycobot.py contiene la interacción con la biblioteca del controlador. La división separa la intención robótica del detalle físico de comunicación. El modo de simulación puede servir para pruebas de integración, pero no valida un agarre real.

## 3.7 Cinemática directa y registro

fk.py calcula la posición estimada del extremo a partir de las articulaciones, mediante transformaciones geométricas. intentos.py registra pruebas y utiliza esa cinemática directa para estimar diferencias entre posiciones solicitadas y alcanzadas. Ese error es distinto de la tasa de objetos efectivamente depositados en la zona correcta.

El enunciado requiere cinemática inversa y planificación con MoveIt2. En los archivos analizados predominan poses articulares predefinidas y un módulo FK; no se identificó un solucionador IK general ni una integración operativa real de MoveIt2. Esta brecha se debe reconocer en la exposición.

## 3.8 Secuencia de ejecución

El orquestador recibe una decisión y valida el permiso.

Solicita una pose de búsqueda al broker.

La cámara identifica qué estación contiene el objeto del color pedido.

Se selecciona la secuencia de agarre de esa estación.

El broker serializa las metas articulares y entrega sus resultados.

La pinza se abre, se cierra y se vuelve a abrir de acuerdo con la secuencia.

El orquestador intenta depositar en la zona asociada al color y registra la operación.

# 4. Problema 3: de audio a decisión y movimiento

## 4.1 Incorporación de una nueva entrada

El tercer módulo antepone la transcripción de voz a una cadena que ya acepta texto. Google AI Studio se emplea para convertir un audio en español a una frase; no sustituye ni el intérprete LAYA ni el broker del brazo. La reutilización evita duplicar reglas y mantiene un único servicio de interpretación.

## 4.2 Cliente de transcripción

voz_google.py recupera GOOGLE_API_KEY desde el entorno, comprueba la existencia del archivo, detecta su tipo MIME, codifica los bytes en Base64 y envía un JSON a la API de Google mediante HTTPS. Después extrae el texto de la respuesta y devuelve también los datos de la respuesta y el tiempo de la consulta. Base64 es solo un medio de transporte: la transcripción la realiza el modelo remoto.

No se debe almacenar la clave de acceso en el repositorio. El tiempo límite restringe la espera del servicio, aunque la conexión a internet sigue siendo un requisito para la modalidad de voz.

## 4.3 Nodo transcriptor y servicio de interpretación

transcriptor_voz.py contiene NodoTranscriptor. En el modo archivo solicita la transcripción de un WAV; en el modo teclado acepta una frase introducida manualmente. Cuando tiene el texto, crea InterpretarOrden.Request(), añade la frase, llama de forma asíncrona a /interpretar_orden, lee la decisión y la publica como JSON en el tópico /orden_decidida, que consume el orquestador.

Si falla la transcripción, el nodo puede activar entrada por teclado. Eso permite continuar con la interpretación local y el resto de la cadena, pero requiere interacción humana y no significa que la voz funcione sin internet. Tampoco se encontró una implementación de captura continua de micrófono en el nodo examinado; se utilizan archivos de audio.

## 4.4 Tiempos y evidencias de voz

El transcriptor registra marcas temporales para la disponibilidad del audio, la consulta de Google y la interpretación posterior. probar_transcripcion.py permite probar la API sin ejecutar el robot; graficar_tiempos.py visualiza registros. El examen exige cinco órdenes dictadas, incluyendo un objeto inexistente y una orden no permitida, además de la descomposición desde el final del habla hasta el inicio del movimiento.

El procesamiento de un archivo de audio pregrabado no ofrece por sí solo la marca exacta del instante en que terminó de hablar el operador. Para declarar el tiempo completo deben sincronizarse las etapas de transcripción, interpretación, cola, percepción, cálculo y comienzo físico del movimiento.

## 4.5 Secuencia integrada de ejemplo

Se reproduce o selecciona un archivo que contiene «recoge el cubo rojo».

voz_google.py envía el audio codificado y obtiene una transcripción.

transcriptor_voz.py llama a /interpretar_orden con el texto.

El intérprete devuelve una decisión validada mediante LAYA o el clasificador.

El transcriptor publica la decisión en /orden_decidida.

El orquestador valida la acción, localiza el color y solicita la secuencia de agarre al broker.

# 5. Interfaces, configuración y archivos de apoyo

Las interfaces de ROS 2 definen las condiciones que deben cumplir los intercambios entre módulos. InterpretarOrden.srv describe los campos de la petición y la decisión; MoveArm.action define meta, realimentación y resultado de movimiento; QueueState.msg permite publicar el estado de la cola. Los archivos setup.py, setup.cfg, package.xml y CMakeLists.txt configuran el empaquetado y la generación de interfaces.

Los programas cliente_texto.py, calibrar_camara.py, verificar_publicadores.py, probar_laya.py y probar_transcripcion.py son utilidades de integración o diagnóstico. Los archivos .md documentan pasos del proyecto y sus CSV pueden funcionar como plantillas o registros; su presencia no acredita que se hayan realizado las pruebas finales.

# 6. Verificación y alcance de los resultados

| Requisito | Estado sustentable al leer el proyecto |
| --- | --- |
| P1. Servicio tipado y respaldo | Implementación identificada en interfaces, nodo y clasificador. |
| P1. 50 frases y dos escenarios de carga | Requieren resultados CSV concretos y comparación de exactitud y latencia. |
| P2. Broker, visión y pinza | Módulos implementados; resultado físico depende de prueba controlada. |
| P2. Diez agarres y errores | No se deben declarar porcentajes ni errores sin las mediciones ejecutadas. |
| P2. IK / MoveIt2 | No identificado como integración funcional dentro del código revisado. |
| P3. Transcripción de WAV y respaldo | Ruta programada; la captura continua de micrófono no fue identificada. |
| P3. Cinco órdenes y cronometraje extremo a extremo | Requiere observación conjunta, registros de cada etapa y video/ROS bag. |

En la evaluación debe distinguirse entre «implementación disponible», «prueba de software» y «prueba física demostrada». Un resultado de acción exitoso en software no garantiza que el cubo haya quedado realmente depositado en la zona correcta.

# 7. Conclusiones y mejoras

La modularidad permite aislar problemas de interpretación, comunicación, percepción y control, facilitando depuración y extensión.

El sistema usa decisiones estructuradas y reglas de validación antes de permitir que una instrucción avance hacia el brazo.

La separación entre orquestador y broker centraliza el control de metas articulares y evita confundir la cola de tareas completas con la política de selección de movimientos.

La percepción HSV y las poses predefinidas resultan prácticas para una mesa calibrada, pero no equivalen a manipulación general mediante cinemática inversa.

La transcripción en la nube es sustituible por entrada de texto ante fallos de internet, aunque requiere intervención del operador.

Para finalizar la evaluación hacen falta resultados medidos: 50 frases, escenarios de carga, diez agarres físicos, cinco órdenes habladas y desglose de latencias con evidencia.

## 7.1 Mejoras técnicas propuestas

Como evolución, convendría integrar el modelo cinemático correcto con IK y MoveIt2, instrumentar los tiempos de extremo a extremo, incluir confirmación sensorial del agarre y utilizar un mensaje ROS 2 específico para la decisión publicada. Estas son propuestas de mejora, no capacidades atribuidas al código actual.

# Anexo A. Ficha técnica archivo por archivo

A continuación se presenta un inventario funcional abreviado de los archivos del proyecto, a partir del análisis previo del código fuente. Cada ficha diferencia su responsabilidad, su justificación y alternativas.

# PROBLEMA 1

## InterpretarOrden.srv

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker_interfaces/srv/InterpretarOrden.srv

¿QUÉ HACE? Contrato ROS 2 para pedir interpretación de una frase y devolver campos concretos.

¿CÓMO FUNCIONA? Recibe frase y forzar_clasificador; devuelve accion, objeto, color, prioridad, permitido, motivo, fuente, degradada y tiempos.

¿POR QUÉ SE USA? Un servicio tipado evita tener que adivinar el formato de respuesta.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Usar un mensaje JSON en un tópico; requiere más validación y no ofrece respuesta directa de servicio.

Es una declaración de interfaz o de instalación, no un nodo que se ejecuta por separado. Las líneas originales están anotadas en el anexo.

## interprete_ordenes.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/interprete_ordenes.py

¿QUÉ HACE? Nodo principal del ítem 1: crea /interpretar_orden y administra LAYA o respaldo.

¿CÓMO FUNCIONA? Solicitud ROS 2 → frase → consulta a cliente_laya (o clasificador local) → validación → respuesta tipada y tiempos.

¿POR QUÉ SE USA? Centraliza la política de tiempo límite y garantiza un resultado definido si LAYA no responde.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Usar acciones ROS 2 o un nodo puro de reglas; sería más complejo para una consulta corta.

PUNTO ESPECÍFICO: /health se consulta al arrancar; si falla se asigna red_base=0. En el camino de fallback tiempo_red_s y tiempo_computo_s se rellenan con cero, no significan que físicamente no transcurriera tiempo de red.

## cliente_laya.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/cliente_laya.py

¿QUÉ HACE? Cliente HTTP especializado para el servidor LAYA de Windows.

¿CÓMO FUNCIONA? Construye cinco preguntas tipadas, POST /v1/systemone, normaliza JSON, convierte prioridad/permitido y estima red mediante /health.

¿POR QUÉ SE USA? LAYA no pertenece al grafo ROS 2; el HTTP debe estar separado del nodo.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Consultar un clasificador REST diferente o usar una biblioteca cliente; se debe preservar el contrato de decisión.

PUNTO ESPECÍFICO: medir_red_base() estima ida y vuelta con /health. No es la separación exacta entre cálculo de LAYA y tráfico de red que pide el profesor si el servidor dispone de un tiempo de inferencia propio. Debe preferirse ese dato al medir.

## clasificador_palabras_clave.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/clasificador_palabras_clave.py

¿QUÉ HACE? Plan B de interpretación ejecutado localmente sin LAYA.

¿CÓMO FUNCIONA? Tablas de sinónimos → busca acción, forma y tono → comprueba veto → decisión con prioridad fija 1.

¿POR QUÉ SE USA? Responde rápido y sin red; como contrapartida entiende peor frases negadas, ambiguas o con variantes.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Expresiones regulares, coincidencia de palabras completas o clasificador local entrenado; mayor complejidad.

## validez.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/validez.py

¿QUÉ HACE? Segunda barrera de reglas para no aceptar valores indebidos.

¿CÓMO FUNCIONA? Comprueba catálogo de acciones, palabras vetadas y añade el motivo del rechazo al dict.

¿POR QUÉ SE USA? Una respuesta del modelo no se interpreta automáticamente como autorización física.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Validar con un esquema formal (p. ej. dataclass/Pydantic) más reglas de dominio.

## probar_laya.py

DÓNDE ESTÁ: herramientas/probar_laya.py

¿QUÉ HACE? Herramienta directa para saber si la PC con LAYA responde.

¿CÓMO FUNCIONA? Hace petición HTTP de prueba y muestra la respuesta; aísla la red y el endpoint del resto de ROS.

¿POR QUÉ SE USA? Si falla esta prueba, tiene poco sentido buscar el problema en el brazo.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? curl/Postman/PowerShell; útiles para aislar red, JSON y cabeceras.

## medir_item1.py

DÓNDE ESTÁ: herramientas/medir_item1.py

¿QUÉ HACE? Ensayo repetible de latencia y exactitud del ítem 1.

¿CÓMO FUNCIONA? Lee CSV; consulta servicio de dos formas; registra respuestas, medianas, p95 y exactitud cuando hay etiquetas esperadas.

¿POR QUÉ SE USA? Se necesita evidencia numérica, no solo afirmar que es rápido o preciso.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? pytest parametrizado o cuadernos de análisis; pueden tener más automatización.

## frases_50.csv

DÓNDE ESTÁ: herramientas/frases_50.csv

¿QUÉ HACE? Conjunto de prueba con frases y, según columnas, valores esperados.

¿CÓMO FUNCIONA? Es entrada de medición, no resultado de las 50 ejecuciones.

¿POR QUÉ SE USA? Permite comparar métodos sobre las mismas frases.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Usar JSONL; CSV se abre fácilmente en Excel.

Archivo CSV con 50 registros y columnas: frase, esperado_accion, esperado_objeto, esperado_color, esperado_permitido

## frases_ejemplo.csv

DÓNDE ESTÁ: herramientas/frases_ejemplo.csv

¿QUÉ HACE? Lista corta para ensayo preliminar del intérprete.

¿CÓMO FUNCIONA? Se usa antes de correr el conjunto grande.

¿POR QUÉ SE USA? Detecta errores del servicio rápidamente.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Llamadas manuales con ros2 service call.

Archivo CSV con 8 registros y columnas: frase, esperado_accion, esperado_objeto, esperado_color, esperado_permitido

# PROBLEMA 2

## MoveArm.action

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker_interfaces/action/MoveArm.action

¿QUÉ HACE? Contrato de movimiento: meta, resultado y feedback de una acción ROS 2.

¿CÓMO FUNCIONA? Goal: posiciones articulares, identidad y prioridad. Result: éxito, motivo y tiempos. Feedback: estado y ubicación en cola.

¿POR QUÉ SE USA? Una acción sirve mejor que un servicio para trabajos que tardan y se pueden cancelar.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Servicio simple sin feedback; insuficiente para colas prolongadas.

Es una declaración de interfaz o de instalación, no un nodo que se ejecuta por separado. Las líneas originales están anotadas en el anexo.

## QueueState.msg

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker_interfaces/msg/QueueState.msg

¿QUÉ HACE? Estructura publicada para observar qué hace el broker.

¿CÓMO FUNCIONA? Incluye ejecutando, pendientes y contadores totales.

¿POR QUÉ SE USA? Permite evidenciar concurrencia y estado sin entrar al código interno.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Diagnóstico solo en logs, menos observable.

Es una declaración de interfaz o de instalación, no un nodo que se ejecuta por separado. Las líneas originales están anotadas en el anexo.

## orquestador.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/orquestador.py

¿QUÉ HACE? Coordinador de órdenes completas del ítem 2.

¿CÓMO FUNCIONA? Suscribe /orden_decidida y /objeto_detectado; rechaza, organiza orden completa, resuelve estación, compone plan, mueve por broker y controla pinza.

¿POR QUÉ SE USA? Mantiene separada la lógica del trabajo del control articular del broker.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Un árbol de comportamiento o máquina de estados explícita facilitaría reintentos y planificación dinámica.

PUNTO ESPECÍFICO: su propia cola queue.Queue() procesa órdenes COMPLETAS por llegada; la política de prioridad de broker.py se aplica a GOALS articulares pendientes, no automáticamente a esta cola completa. El atributo cargando es memoria de software, no confirmación de sensor de agarre.

## broker.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/broker.py

¿QUÉ HACE? Servidor de acción move_arm y único publicador de órdenes articulares a /joint_states.

¿CÓMO FUNCIONA? Admite/rechaza metas, coloca en la cola, aplica política FIFO o prioridad, interpola y devuelve estado/tiempos.

¿POR QUÉ SE USA? Evita que varios clientes controlen directamente el brazo al mismo tiempo.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? MoveIt Servo/ros2_control con controlador de trayectoria; requiere integrar hardware y cambia arquitectura.

PUNTO ESPECÍFICO: la única publicación en /joint_states se hace en mover(); convierte radianes a grados por el contrato declarado con sync_plan_nx. En ROS estándar JointState suele llevar radianes, por lo que este contrato debe comprobarse con el driver concreto antes de reutilizarlo.

## politicas.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/politicas.py

¿QUÉ HACE? Define cómo se escoge el siguiente goal admitido por el broker.

¿CÓMO FUNCIONA? Pedido guarda datos y tiempos; FIFO elige el más antiguo; SegundaPolitica usa prioridad + espera/tau.

¿POR QUÉ SE USA? Separa estrategia de despacho de ejecución física.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Heap por prioridad (más rápido si gran cola), round-robin entre clientes o EDF para plazos.

## percepcion_camara.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/percepcion_camara.py

¿QUÉ HACE? Reconocimiento de color por cuatro regiones de interés (ROIs) de la cámara.

¿CÓMO FUNCIONA? Obtiene imágenes por ROS o OpenCV, convierte BGR a HSV, construye máscaras, filtra contornos, confirma frames y publica JSON.

¿POR QUÉ SE USA? Busca el objeto de un color independientemente de su estación, con menor ruido por confirmación temporal.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Detección por redes neurales + calibración cámara-robot; soporta posiciones no fijas pero requiere más cómputo/datos.

## estaciones.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/estaciones.py

¿QUÉ HACE? Calibración fija de cuatro estaciones: rectángulos de imagen y ángulos de agarre.

¿CÓMO FUNCIONA? Define estación 1..4, ROI en 640×480 y pose articular; escalar_roi adapta otra resolución.

¿POR QUÉ SE USA? Vincula lo que ve la cámara con el movimiento que ejecuta el brazo.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Homografía/cámara calibrada para convertir píxeles a coordenadas 3D y calcular IK.

## poses.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/poses.py

¿QUÉ HACE? Biblioteca de posiciones calibradas y secuencias de agarre/transporte.

¿CÓMO FUNCIONA? Almacena grados, convierte a radianes, parte movimientos grandes y devuelve listas ordenadas de pasos.

¿POR QUÉ SE USA? Reduce problemas de límites y permite repetir recorridos conocidos.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Calcular IK por objetivo XYZ y planificar colisiones con MoveIt2; aún no está en estos archivos.

PUNTO ESPECÍFICO: declara explícitamente que no existe uso de MoveIt2, URDF o ros2_control; NO es cinemática inversa numérica de XYZ a seis ángulos: son posiciones articulares obtenidas previamente.

## fk.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/fk.py

¿QUÉ HACE? Cinemática directa y filtros de admisión de movimientos.

¿CÓMO FUNCIONA? Matriz DH 4×4 por articulación, multiplicación, posición XYZ, límites, workspace y salto articular.

¿POR QUÉ SE USA? Comprueba que una meta se encuentre dentro de aproximaciones mecánicas permitidas.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Utilizar librería cinemática de URDF/KDL/Pinocchio, validada con el robot real.

## intentos.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/intentos.py

¿QUÉ HACE? Registro CSV de ejecuciones y error geométrico estimado.

¿CÓMO FUNCIONA? Calcula distancia euclidiana entre FK(q solicitado) y FK(q reportado), y anota intento, zona y estado.

¿POR QUÉ SE USA? Hace medible cada ensayo, pero el éxito booleano de software no prueba que el cubo acabó en la zona.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Verificar el agarre/depósito con cámara, sensores o medición externa para éxito real.

PUNTO ESPECÍFICO: el error FK compara la pose solicitada con q_actual, que en el orquestador procede del tópico /joint_states publicado por el broker. Si éste refleja metas comandadas y no realimentación de encoders, el error es entre consignas, no error físico medido.

## gripper.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/gripper.py

¿QUÉ HACE? Cliente de pinza usado por el orquestador.

¿CÓMO FUNCIONA? Intenta la acción gripper_command; si falla al descubrir, usa objeto de pymycobot; permite deshabilitar físicamente pinza.

¿POR QUÉ SE USA? Separa apertura/cierre del resto de la planificación.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Comandar la garra por el mismo controlador del brazo; requiere integración específica.

## servidor_pinza.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/servidor_pinza.py

¿QUÉ HACE? Servidor ROS 2 de la acción de pinza que el driver no expone.

¿CÓMO FUNCIONA? Recibe posición 0–100, valida y manda a PinzaPymycobot; responde alcanzado o fallido.

¿POR QUÉ SE USA? Permite reutilizar un cliente de acción estándar de control_msgs.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Implementar gripper joint por ros2_control y evitar servidor serie separado.

PUNTO ESPECÍFICO: comparte potencialmente /dev/ttyUSB0 con sync_plan_nx, algo que puede impedir acceso estable en ejecución real; tener el nodo no confirma que la pinza haya logrado moverse.

## pinza_pymycobot.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/pinza_pymycobot.py

¿QUÉ HACE? Adaptador de hardware para enviar valores de apertura/cierre por serie.

¿CÓMO FUNCIONA? Abre el puerto, maneja reintentos y usa API de pymycobot para set_gripper_value.

¿POR QUÉ SE USA? Aísla los detalles del dispositivo y puerto USB del resto del proyecto.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Un servicio exclusivo que posea el puerto y atienda tanto al driver como la pinza evita acceso concurrente.

## cliente_texto.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/cliente_texto.py

¿QUÉ HACE? Herramienta interactiva de teclado para entrar en la cadena sin audio.

¿CÓMO FUNCIONA? Lee frase, llama /interpretar_orden y publica JSON en /orden_decidida.

¿POR QUÉ SE USA? Permite ensayar y mantener operatividad sin internet.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Una interfaz web, una app o una UI ROS 2 en lugar de input().

## calibrar_camara.py

DÓNDE ESTÁ: herramientas/calibrar_camara.py

¿QUÉ HACE? Ayuda de calibración y visualización del tapete desde POSE_BUSQUEDA.

¿CÓMO FUNCIONA? Posiciona el brazo mediante broker, abre cámara, dibuja regiones y reporta resultados de HSV.

¿POR QUÉ SE USA? Hace visible el ajuste de ROIs y colores antes de mover físicamente objetos.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Herramienta visual de ROS rqt_image_view/OpenCV Trackbars.

## verificar_publicadores.py

DÓNDE ESTÁ: analisis/verificar_publicadores.py

¿QUÉ HACE? Auditoría estática de quién crea publicaciones en /joint_states.

¿CÓMO FUNCIONA? Busca patrones create_publisher relacionados con tópico restringido.

¿POR QUÉ SE USA? Protege la regla del profesor, aunque no sustituye una prueba del grafo ROS en ejecución.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? ros2 topic info -v /joint_states durante la demo para confirmar publicadores reales.

# PROBLEMA 3

## transcriptor_voz.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/transcriptor_voz.py

¿QUÉ HACE? Nodo de entrada por archivo de audio o teclado, sin modificar ítems 1 y 2.

¿CÓMO FUNCIONA? Transcribe vía voz_google; usa teclado si falla; llama /interpretar_orden; publica /orden_decidida y escribe CSV.

¿POR QUÉ SE USA? Reutiliza el trabajo anterior y añade redundancia para pérdida de internet.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Captura continua con micro + streaming STT, requiere manejo de audio en tiempo real.

PUNTO ESPECÍFICO: fuente permite archivo o teclado, no implementa por sí sola captura directa de micrófono. El dato t1 se marca cuando ya existe el archivo, por lo que no mide la captura de voz real.

## voz_google.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/voz_google.py

¿QUÉ HACE? Cliente HTTPS para reconocimiento de voz con Google AI Studio.

¿CÓMO FUNCIONA? Toma GOOGLE_API_KEY del entorno, lee audio, codifica Base64, genera JSON y extrae transcripción de candidates.

¿POR QUÉ SE USA? Mantiene la clave fuera del código y aísla la API externa.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Speech-to-Text local (Vosk/Whisper) para no depender de internet, a costa de recursos.

PUNTO ESPECÍFICO: el valor MODELO_POR_DEFECTO está escrito como gemini-3.8-flash en el ZIP. Las instrucciones de demo pasan explícitamente gemini-2.5-flash. No afirmar que el valor por defecto funciona sin verificarlo. La clave nunca debe quedar grabada en código ni en un PDF.

## probar_transcripcion.py

DÓNDE ESTÁ: herramientas/probar_transcripcion.py

¿QUÉ HACE? Prueba un audio contra Google AI Studio sin ejecutar nodos ROS.

¿CÓMO FUNCIONA? Recibe ruta/modelo, llama voz_google y muestra respuesta o error.

¿POR QUÉ SE USA? Aísla fallo de audio, clave, red o modelo del orquestador.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? curl con JSON / cliente SDK oficial.

## graficar_tiempos.py

DÓNDE ESTÁ: herramientas/graficar_tiempos.py

¿QUÉ HACE? Convierte un CSV de etapas en gráfica de latencias.

¿CÓMO FUNCIONA? Lee valores temporales y construye figura de barras/etapas.

¿POR QUÉ SE USA? Permite identificar el cuello de botella con medidas numéricas.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Hacer gráfico en Excel o pandas.

## plantilla_ordenes.csv

DÓNDE ESTÁ: evidencias/plantilla_ordenes.csv

¿QUÉ HACE? Planilla de cinco órdenes habladas, decisiones y resultados.

¿CÓMO FUNCIONA? Define las columnas que hay que llenar con la demo, no evidencia de demo ya realizada.

¿POR QUÉ SE USA? Permite que el profesor compare voz, texto, decisión y acto del robot.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Registro estructurado en JSON; más flexible, menos fácil de revisar.

Archivo CSV con 5 registros y columnas: n, se_dijo_audio, se_transcribio, accion, objeto, color, prioridad, permitido, rechazo_encolado, que_hizo_el_brazo, correcto

## transcripciones_cabecera.csv

DÓNDE ESTÁ: evidencias/transcripciones_cabecera.csv

¿QUÉ HACE? Plantilla de campos del registro de audios y transcripciones.

¿CÓMO FUNCIONA? Es cabecera para almacenar pruebas, no evidencia de transcripciones completas.

¿POR QUÉ SE USA? Ordena la evidencia del ítem 3.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? CSV generado automáticamente por el nodo.

Archivo CSV con 0 registros y columnas: t_unix, ruta_audio, texto_transcrito, metodo, tiempo_transcripcion_s, tiempo_decision_s, t0, t1, t2, t3

# CONFIG. Y ESTRUCTURA

## setup.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/setup.py

¿QUÉ HACE? Registro del paquete Python y de los comandos ros2 run arm_broker.

¿CÓMO FUNCIONA? La sección console_scripts conecta nombres ejecutables a funciones main.

¿POR QUÉ SE USA? Sin entradas registradas ros2 run no localiza esos programas.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? launch.py que inicia múltiples nodos; se complementa con setup.py.

Es una declaración de interfaz o de instalación, no un nodo que se ejecuta por separado. Las líneas originales están anotadas en el anexo.

## setup.cfg

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/setup.cfg

¿QUÉ HACE? Configuración de instalación de scripts de ROS 2.

¿CÓMO FUNCIONA? Rutas donde ROS busca los scripts generados por setuptools.

¿POR QUÉ SE USA? Hace compatible el paquete Python con ros2 run.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Otra herramienta de empaquetado si cambia el ecosistema.

Es una declaración de interfaz o de instalación, no un nodo que se ejecuta por separado. Las líneas originales están anotadas en el anexo.

## package.xml

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/package.xml

¿QUÉ HACE? Manifiesto de dependencias y tipo de compilación del paquete ROS.

¿CÓMO FUNCIONA? Define paquetes y bibliotecas necesarias como rclpy, interfaces, cv_bridge y control_msgs.

¿POR QUÉ SE USA? colcon usa este manifiesto para construir y resolver dependencias.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? En Python, pyproject.toml complementa pero no sustituye los metadatos de ROS 2.

Es una declaración de interfaz o de instalación, no un nodo que se ejecuta por separado. Las líneas originales están anotadas en el anexo.

## CMakeLists.txt

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker_interfaces/CMakeLists.txt

¿QUÉ HACE? Genera clases ROS desde los archivos de interfaz .srv/.msg/.action.

¿CÓMO FUNCIONA? rosidl_generate_interfaces procesa contratos tipados y dependencias.

¿POR QUÉ SE USA? Si no se generan, Python no puede importar InterpretarOrden o MoveArm.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Usar servicios estándar existentes, a costa de perder campos específicos.

Es una declaración de interfaz o de instalación, no un nodo que se ejecuta por separado. Las líneas originales están anotadas en el anexo.

## package.xml

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker_interfaces/package.xml

¿QUÉ HACE? Manifiesto de dependencias y tipo de compilación del paquete ROS.

¿CÓMO FUNCIONA? Define paquetes y bibliotecas necesarias como rclpy, interfaces, cv_bridge y control_msgs.

¿POR QUÉ SE USA? colcon usa este manifiesto para construir y resolver dependencias.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? En Python, pyproject.toml complementa pero no sustituye los metadatos de ROS 2.

Es una declaración de interfaz o de instalación, no un nodo que se ejecuta por separado. Las líneas originales están anotadas en el anexo.

## __init__.py

DÓNDE ESTÁ: src/arm_broker/arm_broker/__init__.py

¿QUÉ HACE? Marca arm_broker como paquete Python importable.

¿CÓMO FUNCIONA? Archivo vacío intencionalmente.

¿POR QUÉ SE USA? Permite imports como from arm_broker import poses.

¿SE PODRÍA HACER DE OTRA FORMA? Paquetes namespace, no necesarios en este proyecto.

El archivo está vacío; es un marcador de paquete, no tiene instrucciones de ejecución.

# Fuentes de referencia

1. Universidad ESAN. Examen parcial «Gran Reto JetCobot», Robótica (08079), semestre 2026-2, documento proporcionado por el equipo.

2. Archivos fuente del proyecto entregado en xdtilin.zip (carpeta «ROBOTICA PARCIAL FINAL»), examinados como base de este informe.

3. Documentación técnica incluida en el proyecto: ITEM_1_INTERPRETE.md, ITEM_2_BRAZO.md, ITEM_3_TRANSCRIPCION.md y DEMO_VOZ_A_BRAZO.md.