///RETO 1 PROBLEMA 5

import ti

g_speed = 40me

import threading

import cv2 as cv

import ipywidgets as widgets

from IPython.display import display

from pymycobot.mycobot import MyCobot

mc = MyCobot("/dev/ttyUSB0", 1000000)

# ── Posturas fijas ──────────────────────────────────────────────────

POSE_HOME = [0, 0, 0, 0, 0, -45]

POSE_BUSQUEDA = [11.86, -5.8, -1.84, -69.87, 0.61, -44.29]

POSE_RECOGIDA = [216.4, -0.5, 114.9, 176.68, 6.58, -41.35]

DESTINOS = {

"AMARILLO": [150.9, 214.8, 124.9, -175.75, 8.27, 14.93],

"ROJO":     [95.4, 224.9, 122.4, -174.59, 15.01, 27.54],

"VERDE":    [36.1, 224.6, 124.2, -174.09, 14.63, 42.43],

"AZUL":     [-29.2, 230.6, 120.0, -171.48, 12.59, 59.13],

}

OFFSET_SEGURO = 60

LIMITES_ANGULOS = {1: (-168, 168), 2: (-135, 90), 3: (-150, 150),

4: (-145, 145), 5: (-165, 165), 6: (-180, 180)}

LIMITES_COORDS = {"x": (-280, 280), "y": (-280, 280), "z": (-70, 419),

"rx": (-180, 180), "ry": (-180, 180), "rz": (-180, 180)}

GRIPPER_ABIERTO, GRIPPER_CERRADO, GRIPPER_SPEED = 100, 0, 50

AREA_MINIMA = 300

FRAMES_ESTABILIDAD = 8      # para el boton manual

TIEMPO_ESTABLE_LOOP = 1.0   # segundos de deteccion continua antes de actuar en modo loop

COLORES = {

"ROJO":     [((0, 120, 70), (10, 255, 255)), ((170, 120, 70), (180, 255, 255))],

"AMARILLO": [((20, 100, 100), (35, 255, 255))],

"VERDE":    [((40, 70, 70), (85, 255, 255))],

"AZUL":     [((90, 100, 70), (130, 255, 255))],

}

_camara_activa = threading.Event()

_loop_activo = threading.Event()

camera_lock = threading.Lock()

ultimo_frame = None

ultima_deteccion = None

def angulo_valido(angulos):

if len(angulos) != 6:

print("Postura invalida")

return False

for i, a in enumerate(angulos, start=1):

lo, hi = LIMITES_ANGULOS[i]

if not (lo <= a <= hi):

print(f"Angulo fuera de rango en J{i}: {a}")

return False

return True

def coord_valida(coords):

for clave, valor in zip(["x", "y", "z", "rx", "ry", "rz"], coords):

lo, hi = LIMITES_COORDS[clave]

if not (lo <= valor <= hi):

print(f"Fuera de rango en {clave}: {valor}")

return False

return True

def mover_angulos(postura, nombre="postura", pausa=2.5):

if not angulo_valido(postura):

print(f"Se omite el movimiento a {nombre}")

return False

print(f"Moviendo a {nombre}: {postura}")

mc.send_angles(postura, g_speed)

time.sleep(pausa)

return True

def mover_coords(coords, nombre="punto", modo=0, pausa=2.5):

if not coord_valida(coords):

print(f"Se omite el movimiento a {nombre}")

return False

print(f"Moviendo a {nombre}: {coords}")

mc.send_coords(coords, g_speed, modo)

time.sleep(pausa)

return True

def esperar_pinza(timeout=5):

t0 = time.time()

while mc.is_gripper_moving():

if time.time() - t0 > timeout:

print("Timeout de la pinza")

break

time.sleep(0.1)

def abrir_pinza():

mc.set_gripper_value(GRIPPER_ABIERTO, GRIPPER_SPEED)

time.sleep(0.2)

esperar_pinza()

def cerrar_pinza():

mc.set_gripper_value(GRIPPER_CERRADO, GRIPPER_SPEED)

time.sleep(0.2)

esperar_pinza()

def mascara_color(hsv, rangos):

total = None

for bajo, alto in rangos:

m = cv.inRange(hsv, bajo, alto)

total = m if total is None else cv.bitwise_or(total, m)

return total

def detectar_color(frame):

hsv = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2HSV)

kernel = cv.getStructuringElement(cv.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))

mejor_color, mejor_area, mejor_punto = None, 0, None

for nombre, rangos in COLORES.items():

mascara = mascara_color(hsv, rangos)

mascara = cv.morphologyEx(mascara, cv.MORPH_OPEN, kernel)

mascara = cv.morphologyEx(mascara, cv.MORPH_CLOSE, kernel)

contornos, _ = cv.findContours(mascara, cv.RETR_EXTERNAL, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

if not contornos:

continue

contorno = max(contornos, key=cv.contourArea)

area = cv.contourArea(contorno)

if area < AREA_MINIMA or area <= mejor_area:

continue

m = cv.moments(contorno)

if m["m00"] == 0:

continue

cx, cy = int(m["m10"] / m["m00"]), int(m["m01"] / m["m00"])

mejor_color, mejor_area, mejor_punto = nombre, area, (cx, cy)

return None if mejor_punto is None else (mejor_color, *mejor_punto)

def abrir_camara():

for indice in [0, 1, 2, 3]:

cap = cv.VideoCapture(indice)

if cap.isOpened():

ok, _ = cap.read()

if ok:

print(f"Camara encontrada en indice {indice}")

return cap

cap.release()

print("No se encontro una camara disponible")

return None

# ── Camara en vivo, en su propio hilo, siempre corriendo cuando esta activa ──

def hilo_camara():

global ultimo_frame, ultima_deteccion

cap = abrir_camara()

if cap is None:

_camara_activa.clear()

return

try:

while _camara_activa.is_set():

ok, frame = cap.read()

if not ok:

continue

resultado = detectar_color(frame)

if resultado is not None:

color, cx, cy = resultado

cv.circle(frame, (cx, cy), 10, (255, 255, 255), 2)

cv.putText(frame, color, (cx + 10, cy), cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,

0.7, (255, 255, 255), 2)

with camera_lock:

ultimo_frame = frame

ultima_deteccion = resultado

ok_jpg, buffer = cv.imencode(".jpg", frame)

if ok_jpg:

img_widget.value = buffer.tobytes()

finally:

cap.release()

print("Camara detenida")

def pick_and_place(color):

if color not in DESTINOS:

print(f"Color '{color}' sin destino definido")

return

pose_destino = DESTINOS[color]

rx_r, ry_r, rz_r = POSE_RECOGIDA[3:]

rx_d, ry_d, rz_d = pose_destino[3:]

recogida_arriba = [POSE_RECOGIDA[0], POSE_RECOGIDA[1], POSE_RECOGIDA[2] + OFFSET_SEGURO, rx_r, ry_r, rz_r]

destino_arriba = [pose_destino[0], pose_destino[1], pose_destino[2] + OFFSET_SEGURO, rx_d, ry_d, rz_d]

print(f"Pick and place: recogiendo para destino {color}")

abrir_pinza()

if not mover_coords(recogida_arriba, "sobre recogida", modo=0):

return

if not mover_coords(POSE_RECOGIDA, "bajando a recoger", modo=1):

return

cerrar_pinza()

if not mover_coords(recogida_arriba, "subiendo con el cubo", modo=1):

return

if not mover_coords(destino_arriba, "sobre destino", modo=0):

return

if not mover_coords(pose_destino, "bajando a soltar", modo=1):

return

abrir_pinza()

if not mover_coords(destino_arriba, "subiendo sin el cubo", modo=1):

return

mover_angulos(POSE_HOME, "POSE_HOME")

print("Pick and place terminado")

# ── Modo manual: espera FRAMES_ESTABILIDAD lecturas seguidas del mismo color ──

def detectar_color_estable_manual(intentos_maximos=60):

conteo_color, repeticiones = None, 0

for _ in range(intentos_maximos):

with camera_lock:

resultado = ultima_deteccion

if resultado is None:

conteo_color, repeticiones = None, 0

else:

color = resultado[0]

if color == conteo_color:

repeticiones += 1

else:

conteo_color, repeticiones = color, 1

if repeticiones >= FRAMES_ESTABILIDAD:

return color

time.sleep(0.05)

print("No se logro una deteccion estable")

return None

def ejecutar_manual(b):

boton_manual.disabled = True

boton_loop.disabled = True

with salida:

try:

mover_angulos(POSE_BUSQUEDA, "postura de busqueda")

color = detectar_color_estable_manual()

if color is None:

print("No se detecto ningun color valido")

return

print(f"Color detectado: {color}")

pick_and_place(color)

finally:

boton_manual.disabled = False

boton_loop.disabled = False

# ── Modo loop: exige deteccion continua del mismo color por 1s antes de actuar ──

def hilo_loop():

with salida:

print("Iniciando modo loop...")

mover_angulos(POSE_BUSQUEDA, "postura de busqueda")

color_desde, t_inicio_estable = None, None

while _loop_activo.is_set():

with camera_lock:

resultado = ultima_deteccion

if resultado is not None:

color = resultado[0]

if color == color_desde:

if time.time() - t_inicio_estable >= TIEMPO_ESTABLE_LOOP:

with salida:

print(f"{color} detectado de forma estable por {TIEMPO_ESTABLE_LOOP}s, recogiendo")

pick_and_place(color)

color_desde, t_inicio_estable = None, None

if _loop_activo.is_set():

mover_angulos(POSE_BUSQUEDA, "postura de busqueda")

else:

color_desde, t_inicio_estable = color, time.time()

else:

color_desde, t_inicio_estable = None, None

time.sleep(0.05)

with salida:

print("Modo loop detenido")

hilo_camara_obj = None

hilo_loop_obj = None

img_widget = widgets.Image(format="jpeg", width=480)

boton_camara = widgets.Button(description="Iniciar camara", button_style="info")

boton_manual = widgets.Button(description="Detectar y recoger", button_style="success")

boton_loop = widgets.Button(description="Iniciar loop", button_style="warning")

boton_detener_loop = widgets.Button(description="Detener loop", button_style="danger")

salida = widgets.Output()

def iniciar_camara(b):

global hilo_camara_obj

if _camara_activa.is_set():

with salida:

print("La camara ya esta activa")

return

_camara_activa.set()

hilo_camara_obj = threading.Thread(target=hilo_camara, daemon=True)

hilo_camara_obj.start()

def iniciar_loop(b):

global hilo_loop_obj

if not _camara_activa.is_set():

with salida:

print("Primero inicia la camara")

return

if _loop_activo.is_set():

with salida:

print("El loop ya esta corriendo")

return

boton_manual.disabled = True

_loop_activo.set()

hilo_loop_obj = threading.Thread(target=hilo_loop, daemon=True)

hilo_loop_obj.start()

def detener_loop(b):

_loop_activo.clear()

boton_manual.disabled = False

boton_camara.on_click(iniciar_camara)

boton_manual.on_click(ejecutar_manual)

boton_loop.on_click(iniciar_loop)

boton_detener_loop.on_click(detener_loop)

display(

widgets.HBox([boton_camara, boton_manual, boton_loop, boton_detener_loop]),

img_widget,

salida

)